《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

- 项目名称----指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点----指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

- 行业类别----按国标填写。

- 总投资----指项目投资总额。

- 主要环境保护目标----指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

- 结论与建议----给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

- 预审意见----由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

- 审批意见----由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工12万吨畜禽饲料项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 洛阳广联农牧科技有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李小煌 |  |  | 联系人 | 李胜华 |  |
| 通讯地址 | 孟津县常袋镇隆华大道22号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 199****266 |  | 传真 | / | 邮政编码 | 471133 |
| 建设地点 | 孟津县常袋镇隆华大道22号 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 孟津县发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 2020-410322-13-03-059680 |  |
| 建设性质 | 新建£ 改扩建£ 技改R |  |  | 行业类别 及代码 | 其他饲料加工C1329 |  |
| 占地面积 (平方米) | 15554 |  |  | 绿化面积 (平方米) | 2000 |  |
| 总投资 （万元） | 1000 | 其中：环保投资 (万元) |  | 3.5 | 环保投资占总投资比例（%） | 0.35 |
| 评价经费 (万元) | / | 预投产日期 |  | / |  |  |
| 项目内容及规模 1 项目由来 洛阳广联农牧科技有限公司（原名为河南广联畜禽有限公司孟津分公司，企业名称变更证明见附件9）是正邦集团2005年在河南投资兴建的农业现代化合资企业，公司主要从事饲料的生产和销售。洛阳广联农牧科技有限公司位于孟津县常袋镇隆华大道22号，是一家生产畜禽养殖饲料的企业。 其现有工程《河南广联畜禽有限公司孟津分公司12万吨饲料生产加工项目环境影响报告表》于2009年12月20日通过洛阳市环境保护局审批，审批文号为“洛环监表[2009]237号”（见附件6）；于2012年12月通过竣工环境保护验收，并于2012年12月6日取得了验收批复意见“洛环监验[2012]84号”（见附件7）；2020年5月，厂区已有污染源进行了排污登记，登记编号为91410322MA458TJN0D001W（登记回执见附件8）。 现有工程产品主要为6万吨粉料和6万吨粒料，由于粒料的市场需求逐渐增长和粉料市场需求的逐渐降低，现有粒料生产工序的产能不能满足企业发展的需要，因此洛阳广联农牧科技有限公司在不新增产能的基础上，对现有工艺进行技术改造，减少了粉料的生产，增加一套制粒系统，同时优化了产品配方。该工艺提高了粒料的生产效率，同时减少了原材料用量，技改完成后的产品产量为3万吨粉料和9万吨粒料。对工艺进行技术改造的同时，并对现有收集及除尘设备进行提标改造，提高废气收集效率，将原有未连接排气筒的除尘器连接到排气筒上进行有组织排放。因此，洛阳广联农牧科技有限公司技改完成后，全厂污染物排放可满足《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）等文件中的相关要求“各工段颗粒物排放浓度应低于10mg/m3”。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及环境保护部令第44号《建设项目环境影响评价分类管理名录》以及生态环境部1号令关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定的有关规定和要求，本项目属于“二、农副食品加工业”中的“2、粮食及饲料加工”，该类别建设项目“含发酵工艺的”应编制环境影响报告书，“年加工1万吨及以上的”应编制环境影响报告表，“其他”应填报环境影响登记表。 本项目饲料加工年产量为12万吨，生产工艺不含发酵工艺，故本项目编制环境影响报告表。 受洛阳广联农牧科技有限公司的委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，接受委托后，我们在对现场进行详细调查、监测和类比分析的基础上，编制完成了本项目的环境影响评价报告表。 2 产业政策符合性分析 本项目为洛阳广联农牧科技有限公司的技改项目，项目名称为年加工12万吨畜禽饲料项目，设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策，并于2020年7月8日在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码：2020-410322-13-03-059680。 3 项目地理位置及规划相符性分析 洛阳广联农牧科技有限公司位于孟津县常袋镇隆华大道22号，占地面积为15554m2，本项目沿用已有车间进行建设，不再新建厂房。本项目租用洛阳瑞帆淀化有限公司的闲置厂房进行项目建设（租赁合同见附件5）。根据孟津县国土资源局出具的不动产登记证（孟津县国用（1999）字第零壹肆号），本项目用地性质为工业用地，不动产登记证见附件4。 本项目现状西侧为小浪底专线，东侧为昊华试剂有限公司，南侧为洛阳市路捷重工有限公司，北侧为鸿运锻造厂。项目周边环境见附图二。 4 技改项目建设基本情况 #### 4.1技改工程概况 本项目不新增土地，在原有厂区进行改建，详细内如如下： - 利用原有制粒车间，新增一套制粒冷却系统以及配套设施； - 新增4个玉米筒仓作为原料仓； - 新增14个散装仓作为成品仓； #### 4.1.1技改工程建设内容 改建工程主要包括生产车间、仓库和消毒通道等，主要建设内容见下表。 表1 现有工程建设内容一览表 建设内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 建筑面积350m2，砖混结构; 改建车间. 仓库; 建筑面积40m2，钢结构; 依托原有. 辅助 工程; 锅炉房; 建筑面积40m2，钢结构; 依托原有. 原料库; 建筑面积1000m2，钢结构; 依托原有. 成品库; 建筑面积900m2，钢结构; 依托原有. 地磅; /; 依托原有. 配件库; 建筑面积20m2，钢结构; 依托原有. 维修车间; 建筑面积15m2，钢结构; 依托原有. 公用工程; 办公楼; 建筑面积264m2，砖混结构; 依托原有. 职工宿舍; 建筑面积162m2，砖混结构; 依托原有. 餐厅; 建筑面积100m2，砖混结构; 依托原有. 门卫室; 建筑面积45m2，砖混结构; 依托原有. 配电室; 建筑面积15m2，砖混结构; 依托原有. 道路和停车场; 建筑面积10389m2，硬化; 依托原有. 烘干房; 建筑面积550m2，钢结构; 改建新增. 环保 工程; 废气; ① 清杂工序粉尘：集气罩+2套脉冲袋式除尘器; 依托原有. ② 粉碎工序粉尘：集气罩+2套脉冲袋式除尘器; 依托原有. ③ 制粒工序废气：1套沙克龙除尘器+15m排气筒; 依托原有. ④ 新增制粒工序废气：1套沙克龙除尘器+15m排气筒; 改建新增. 废水; 锅炉冷却水定期排放，用于厂区洒水抑尘；; 依托原有. 厂区设有化粪池（10m3），定期清掏肥田。; 改建新增. 噪声; 减振基础、厂房隔声; 依托原有. 固废; 垃圾箱若干、设置一般固废暂存间10m2和危险废物暂存间5m2; 依托原有. 4.2生产规模 每年生产畜禽饲料12万吨。其中：3万吨粉料。9万吨粒料。 4.3 项目总投资 技改项目总投资1000万元，项目所需资金由企业自筹。 4.4主要生产设备 本次技改主要新增一台制粒机、一台冷却器以及仓储设备，其他设备均利用现有。项目主要生产设备见下表。 4.4.1技改新增（减）设备 表3 技改新增（减）主要生产设备（设施）一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量 （台/个）; 备注. 1; 原料仓; 玉米筒仓; 500t; 2; 新增设备. 2; 玉米筒仓; 800t; 2; 新增设备. 3; 制粒车间; 斗式提升机; TDTGK40/28; 2; 新增设备. 4; 斗式提升机; TDTGK36/28; 1; 新增设备. 5; U型刮板机; TGSU25; 4; 新增设备. 6; U型刮板机; TGSU20; 4; 新增设备. 7; 双筒出清筛; TCQY100; 1; 新增设备. 8; 关风器; 9L; 1; 新增设备. 9; 振动分级筛; SFJH15×2C; 1; 新增设备. 10; Z型除铁器; /; 1; 新增设备. 11; 待制粒仓; /; 1; 新增设备. 12; 缓冲斗; /; 1; 新增设备. 13; 制粒机; SZLH42; 1; 新增设备. 14; 新型逆流冷却器; SKLN22×22; 1; 新增设备. 15; 离心风机; /; 1; 新增设备. 16; 成品仓; CPC1C; 1; 新增设备. 17; 专用关风器; SGFYM25; 1; 新增设备. 18; 斗式提升机; TDTGK36/28; 1; 新增设备. 19; “傻瓜”分级筛; SFJH130X2C; 1; 新增设备. 20; 制粒机; SZLH42; 1; 新增设备. 21; U型刮板机; TGSS25; 4; 新增设备. 22; U型刮板机; TGSS20; 1; 新增设备. 23; 皮带输送机; TDSF500; 2; 新增设备. 24; 成品仓; 直流式散装仓; 15t; 6; 新增设备. 25; 绞龙式散装仓; 30t; 8; 新增设备. 26; 辅助工程; 燃煤锅炉; /; 0; 拆除停用. 27; 车辆消毒通道; 22M*5M*5M; 1; 新增设备. 28; 脉冲布袋除尘器; TBLM108; 1; 新增设备. 29; 沙克龙除尘器; φ1400; 1; 新增设备. 30; 冷却沙克龙; /; 1; 新增设备. 31; 循环水沉淀池; 10m3; 0; 拆除停用. 32; 冲击式湿式除尘器; /; 0; 拆除停用. 33; 除尘渣储存池; 1m3; 0; 拆除停用. 4.5原辅材料及能源消耗分析 项目技改前后主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表5 主要原辅材料及能耗情况表 序号; 材料名称; 年耗量（万t/a）. 技改前; 技改后; 增减量. 1; 原料; 玉米; 0.99; 0.99; 0. 2; 小麦; 8.9101; 8.9101; 0. 3; 豆粕; 0.5; 0.5; 0. 4; 花生粕; 0.5; 0.5; 0. 5; 米糠粕; 0.2; 0.2; 0. 6; 辅料; 蛋氨酸; 0.2; 0.2; 0. 7; 苏氨酸; 0.06; 0.06; 0. 8; 氧化锌; 0.03; 0.03; 0. 9; 美浓香; 0.01; 0.01; 0. 10; 添加剂; 生长蛋白; 0.6; 0.6; 0. 11; 脂肪酸. 12; 维生素. 13; 能源 （资源）; 水; 3003.52m3/a; 3131.2m3/a; +127.68m3/a. 14; 电; 100 万kW·h; 100万kW·h; 0. 15; 天然气; 0; 50万m3; +50万m3. 16; 煤; 198.21t/a; 0; -198.21t/a. 5 劳动定员及工作制度 现有工程35人，员工均在厂内食宿。年工作304天，每天两班，每班9小时。 技改不新增人数，年工作304天，每天两班，每班9小时。 6 给排水及供电 （1）给水 项目用水包括天然气锅炉用水和生活用水。 现有工程年工作时间304d，新鲜用水量3003.52m3/a。项目采用旱厕，厂区不设洗浴设施，生活用水量1.9m3/d（577.6m3/a）；项目生产用水主要为锅炉用水量7.50m3/d（2280m3/a），冲击式实施除尘器补充水量0.480m3/d（145.92m3/a），全部由常袋自来水公司供应。 技改后年工作时间304d，冷却水用量为7.5m3/d（2280m3/a）；项目新增化粪池，改用水冲厕所，生活用水量为2.8m3/d（851.2m3/a），总用水量增加为0.42m3/d（127.68m3/a）。 （2）排水 厂区使用旱厕，锅炉软化废水经循环水沉淀池暂存后用于厂内道路洒水抑尘，生活污水主要为员工洗漱用水，排入临时蓄水池用于厂区绿化，，无生产、生活废水外排。 技改后，厂区设施化粪池，生活污水经化粪池预处理后，定期清掏用于肥田。 （3）供电 现有工程项目年用电量为100万kW·h，技改后年用电量不变。主要用于生产设备运行等，项目用电由常袋镇供电系统供给，能够满足项目供电的需求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 现有工程主要设备 表4 依托原有主要生产设备（设施）一览表 序号; 设备名称; 规格/型号; 数量（台/个）. 1; 原料接收系统; 风机; /; 2. 2; 投料栅; /; 2. 3; 斗式提升机; TDTGK36/23; 1. 4; U型刮板机; TGSU25; 1. 5; 平面回转筛; TGSU20; 1. 6; 气动三通; SFJH130×3; 1. 7; 粉碎系统; 料位器; 指示高料位; 2. 8; 待粉碎仓; 20m3; 1. 9; 料位器; 指示低料位; 2. 10; 喂料器; WLSS16*3; 2. 11; Z型除铁器; /; 2. 12; 水滴王粉碎机; 968-II; 2. 13; 风机; /; 2. 14; 料封螺旋输送机; /; 3. 15; 圆锥粉料筛; /; 1. 16; 配料混合系统; 斗式提升机; TDTGK36/28; 2. 17; 旋转分配器; TXPF-6; 1. 18; TXPF-8; 1. 19; 料位器; 指示高料位; 12. 20; 配料仓; /; 12. 21; 料位器; 只是低料位; 12. 22; 缓冲斗; /; 12. 23; 出仓机; WLSS25; 12. 24; 配料称; 1500kg/批; 1. 25; 弧形气动阀门; TBDQH60; 1. 26; 双轴桨叶混合机; SLHSJ2; 1. 27; 混合机下缓冲仓; 大于3m3; 2. 28; U型刮板输送机; TGSS25; 1. 29; 颗粒生产系统; 斗式提升机; TDTGK40/23; 1. 30; Z型除铁器; /; 1. 31; 气动三通; TBDQ25×25/45; 2. 32; 待制粒仓; /; 1. 33; 缓冲斗; /; 1. 34; 制粒机; SZLH52; 1. 35; 新型逆流冷却器; SKLN22×22; 1. 36; 离心风机; /; 1. 37; 专用关风器; SGFYM25; 1. 38; 颗粒破碎机; SSLG20*160; 1. 39; 斗式提升机; TDTGK36/28; 1. 40; “傻瓜”分级筛; SFJH130X2C; 1. 41; 成品检验筛; TCQZ51; 1. 42; 成品包装系统; 料位器; 指示高料位; 2. 43; 成品仓; 20m3; 2. 44; 料位器; 指示低料位; 2. 45; 气动阀门; TZMQ40×30; 2. 46; 缓冲斗; /; 2. 47; 电子打包称; LCS-50-BZ; 1. 48; 皮带输送缝包机; /; 1. 49; 环保设备; 脉冲袋式除尘器; LNGM12; 2. 50; 脉冲袋式除尘器; LNGM24; 2. 51; 沙克龙除尘器; φ1400; 1. 52; 生活垃圾储蓄池; 10m3; 1. 53; 化粪池; 10m3; 1. 54; 蓄水池; 30m3; 1. 55; 危险废物暂存间; 5m3; 1. - 现有工程生产规模 #### 现有工程租赁场地15554m2，外购原料进行清杂粉碎后按一定比例进行配料混合后一部分制成粉料，一部分制成粒料。其中粉料年产量为6万吨，粒料年产量为6万吨，合计每年生产畜禽饲料12万吨。 - 现有工程工艺流程及染污环节 四、现有工程污染物汇总 表14 项目主要污染物类型及其产生来源一览表 类别; 污染物; 产生工序（设备）; 措施. 废水; 生活污水; 职工生活; 经旱厕处理后定期清掏肥田. 生活废水; 锅炉蒸汽冷凝水、软水制备设备再生废水; 集水池收集后用于厂区洒水降尘. 废气; SO2、NOx、颗粒物; 燃气锅炉; 15m高排气筒排放. 颗粒物; 初清工段、粉碎工段; 袋式除尘器+15m高排气筒排放. 冷却器; 制粒工段; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒排放. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 距离衰减、减振基础、厂房隔声. 固废; 生活垃圾; /; 由环卫部门定期清理. 一般固废; 清杂工段、包装工序; 一般固废暂存间暂存后外售. 危险废物; 废离子交换树脂; 危废暂存间分区暂存后交由资质单位处置. （1）废水污染源 现有工程废水主要为锅炉软水及员工生活污水。软化过程高离子废水由蓄水池暂存后，用于厂区洒水抑尘，软化废水年排放量为456m3/a。生活污水产生量为1.52m3/d(462.08m3/a)，经厂区内化粪池处理后定期清掏肥田。 # （2）废气污染源 现有工程废气主要包括锅炉废气和初清工段、粉碎工段以及制粒工段产生的粉尘。清杂工段和粉碎工段运行过程中产生的粉尘由脉冲袋式除尘器处理后的空气直接排放到空气中。造成未被脉冲袋式除尘器收集的粉尘的低空排放。制粒工段分废气经过沙克龙除尘器处理后通过15m高排气筒排放。 制粒工段废气经沙克龙除尘器处理后排放口废气中粉尘浓度最高为5.92mg/m3，排放速率为0.03kg/h，经15m高的排气筒排放，污染物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新污染源有关的颗粒物的排放速率的限值要求（二级）和最高允许排放浓度的限值要求（120mg/m3）。 （3）“以新带老”提标改造 由于原环评验收工作开展时期，企业所在街区未开通天然气管道，企业原环评手续验收批复中明确指出：待区域实现集中供气时，建设单位要改用清洁能源。2014年企业所在街道开通天然气管道，2015年企业进行锅炉改造升级，淘汰原有燃煤链条生气锅炉，升级为2t/a的天燃气锅炉。《洛阳市2019年大气污染防治攻坚战实施方案》中：“二、主要任务（一）加快能源结构调整，做好燃煤污染防治 6. 开展锅炉综合整治 (2)开展燃气锅炉低氮改造。2019年10月底前，全市域4蒸吨/小时及以上燃气锅炉和直燃机全部加装低氮燃烧器，改造后在基准含氧量3.5%、锅炉负荷75%以上工况下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米。完成改造的要进行氮氧化物排放监测，拒不实施低氮改造的燃气锅炉停运。以后新建的燃气锅炉均应加装低氮燃烧器。(市生态环境局牵头，市场监督管理局配合，县(市、区)人民政府负责落实)”由于企业2015年锅炉改造已经完成，且规模小于4蒸吨/小时，故未安装低氮燃烧器。 原有项目天然气用量为60万m3/a，燃气锅炉SO2排放浓度为2.935mg/m3，排放量为0.024t/a；NOx排放浓度为50mg/m3，排放量为0.4088t/a；颗粒物排放浓度为2.2mg/m3，排放量为0.018t/a；锅炉废气通过一根15m高排气筒排放。 本项目燃气锅炉排放的SO2、NOx、颗粒物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准要求（燃气锅炉SO2：50mg/m3、NOx：150mg/m3、颗粒物：20mg/m3）。 # （3）噪声污染源 已有项目主要噪声源伟粉碎机、风机、空压机、各种电机等设备的机械噪声，经预测，在采取减噪措施之后，项目厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关要求。 # （4）固体废物 清杂清除的泥块、秸秆、纸片等杂物和生活垃圾全部由当地环卫部门清运至园区垃圾填埋场卫生填埋；过磁除杂清出的铁钉、铁丝等金属全部外售；炉渣由周边免烧砖厂运走做制砖原料；除尘渣由储存池暂存后全部外售。危险废物废离子交换树脂定期存放后交由有资质的单位进行处理。 # （5）现有工程污染物排放量汇总 表6 现有工程污染物排放汇总一览表 类别; 污染物名称; 处置措施; 排放量（t/a）. 废水; 生活污水（462.08m3/a）; COD; 化粪池处理后清掏肥田; 0.1617. NH3-N; 0.0138. 废气; 冷却器; 1#排气筒; 颗粒物; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒排放; 3.6. 初清工段、粉碎工段; 无组织; /; 12.384. /; 总计; /; 3.81. 燃气锅炉; 2#排气筒; SO2; 15m高排气筒排放; 0.024. NOx; 0.4088. 颗粒物; 0.018. 噪声; 设备运行噪声; 减振基础、厂房隔声; 45~60dB(A). 固废; 生活垃圾; 环卫部门统一清运; 0. 清杂杂质; 集中收集后外售; 0. 除尘器清理粉尘; 回用于生产; 0. 废离子交换树脂; 集中收集后外售; 0. # （6）现有工程存在的主要环境问题及整改措施 a、存在的问题 根据现场调查，厂区内现存的主要问题如下： - 清杂工段和粉碎工段粉尘经袋式除尘器处理后无组织排放； - 天然气锅炉未安装低氮燃烧装置。 - 清杂工段半露天生产 b、整改措施 本项目建设过程中拟对厂区内现存环保问题进行整改，具体整改措施见下表。 表7 整改措施一览表 项目; 存在问题; 整改措施. 清杂工段; 清杂工段除尘器排气口未设置排气筒，粉尘无组织排放。; 在各除尘器排气口处设置排气管道，与新增制粒工段共用一根15m排气筒排放。. 粉碎工段; 粉碎工段除尘器排气口未设置排气筒，粉尘无组织排放。; 在各除尘器排气口处设置排气管道，与原有制粒工段共用一根15m排气筒排放。. 天然气锅炉; 未安装低氮燃烧装置; 安装低氮燃烧装置. 清杂工段; 清杂工段有一侧未密封; 四周密闭，在车间内部生产。. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水温、植被、生物多样性等）： 1. 地理位置与交通 孟津县位于河南省中西部，居黄河中下游交界处，属洛阳市辖县。地理坐标在北纬34°43′～34°57′，东经112°12′～112°49′之间。东连偃师、巩义市，南依洛阳市区，西邻新安县，北接济源市、吉利区和孟州市。东西长55.5km，南北宽26.9km，总面积758.7km2，距洛阳市区10km，距省会郑州134km。 常袋镇位于孟津县东南部，距洛阳市区仅15km，交通地理位置优越，南依洛阳、北望黄河，洛常路纵贯南北，连霍高速、310国道横穿东西，北邻孟津新庄火车站，焦枝铁路、郑汴洛高速公路过境，交通极为便利。 本项目位于孟津县常袋镇隆华大道22号，本项目现状西侧为小浪底专线，东侧为昊华试剂有限公司，南侧为洛阳市路捷重工有限公司，北侧为鸿运锻造厂。项目周边环境见附图二。 2. 地形、地貌 孟津县地处洛阳盆地和济源盆地之间，中西部为邙山覆盖，属于黄土高原的一部分。东部南北两侧为洛河黄河阶地，较为平坦。西部山区最高海拔481m，东部黄河滩地最低海拔120m，全县平均海拔262m。邙山南接洛阳盆地，北至黄河谷地，由西而东贯穿全境，全长约55km，宽17km，总面积约568km2，占全县总面积的74.8%。邙山为黄土地貌类型，丘陵起伏，呈丘岗形态，冲沟发育，北侧沟谷为南北向与黄河谷地连通，南侧沟谷为西北、东南向，通向洛河谷地，沟谷一般深40~60m，多呈“U”形。根据境内地貌类型和成因，还可分为西北部的构造侵蚀基岩丘陵、中部的侵蚀堆积黄土台塬、东北和东南部河流堆积阶地三类。 本项目所在厂区地势平坦。 3. 气候、气象特征 孟津地处豫西丘陵地区，属亚热带和温带的过渡地带，大陆性季风气候比较明显，春季多风常干旱，夏季炎热雨充沛，秋高气爽日照长，冬季寒冷雨雪稀。年平均气温14.7℃，七月平均气温26.2℃，一月平均气温为-0.5℃，全年无霜期为235天。年平均降水量585.2mm，降水时间分布极不均匀，季节变化非常明显，主要集中在6~9月份，约占全年降水量的63.5%，而12、1、2月三个月降水量仅占全年降水量的5.7%，而且年际变化较为明显。年最大、最小降水量分别为（1035.4mm，1964年）、（406mm，1956年），多年平均蒸发量为1577.3mm，其中6月份最多，平均达245.8mm，相对湿度为66%，年最大风力为7级，最大冻土厚度0.5m。全年主导风向为东北风，年平均风速2.8m/s，夏季主导风向也为东北风，夏季平均风速2.7m/s。 4. 水文 孟津属黄河水系，境内主要地表水体有黄河、金水河、瀍河、中州渠。 黄河：黄河由县区边界自西向东流过，境内全长56km，流域面积384.5km2。根据黄河小浪底水文站资料（1975年~1995年）：多年年平均流量1099.53m3/s，最大年平均流量1699.58m3/s（1993年），最小年平均流量663.83m3/s（1987年）。多年平均含沙量24.612kg/m3，最大年均含沙量99.026kg/m3。 金水河：由新安县入境，境内全长6.5km，流域面积62.7km2，常年流量0.3-0.5m3/s。 瀍河：发源于境内横水镇寒亮村，由北向南入洛河，境内全长18.5km，流域面积141.5km2，纵坡平均0.5%。 中州渠：渠首设于洛阳市涧河入洛河口东岸的瞿家屯，向北穿越洛阳市区，经孟津县的平乐、金村入偃师市，在偃师山化乡魏窑村东注入伊洛河，干渠全长49km，其中平乐镇内长度为10km，纵坡1/2000，渠水流量随季节性变化较大，非农灌季节流量较小，农灌季节流量较大。 黄河渠：黄河渠灌区始建于1958年，长15km，设计灌溉面积25万亩，实际渠灌面积8.9万亩，承担着灌溉及防汛排洪任务。孟津县黄河渠灌区是洛阳市唯一的引黄灌区，也是黄河下游第一个引黄灌区。 孟津县地下水可分为两大类型：松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙水。由于地形地貌复杂，地下水埋藏也比较复杂，黄河一级阶地和洛河二级阶地地下水位埋藏浅，黄土台塬地区地下水位埋藏较深。地下水的补给主要靠大气降水的渗入。 5. 生物多样性 孟津县的土壤分2个土类，6个亚类，17个土属，50个土种。其中：褐土占93%，主要分布在丘陵浅山区，其特征是土层深厚，土心层多有粘化现象，保水保肥性质良好，酸碱度适中；潮土类占7%，分布在黄河漫滩和一、二级阶地。 评价区范围内主要农作物有小麦、玉米、花生、大豆等。根据现场调查结果，本项目评价区域无珍稀动植物。 6. 地震烈度 孟津县历代曾多次发现过有感地震，破坏性较小。根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和建筑抗震设计规范局部修订，孟津县抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速值为0.10g。 本项目区及附近无构造断裂等不良地质作用，属抗震有利地质。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护） 1. 交通运输 黄河孟津段有5座铁路、公路桥分别和山西、河北、焦作、济源等省市相通；陇海铁路纵贯全境，焦枝铁路在孟津设有3个车站；被称为欧亚大陆桥的连霍高速公路在孟津有3个上下道口，二广高速、洛阳西南绕城高速、310国道、207国道、洛常公路等交通干线在境内纵横交叉，全县228个行政村全部实现“村村通”；洛阳飞机场座落在孟津县。 本项目西侧为小浪底专线，项目周边交通运输便利。 2. 历史文化保护及文物古迹 孟津是一个具有4000年文明史的中州名县，是河洛文化的发祥地，有“河图之源、人文之根”之说，洛阳被称为13朝古都，其中有6个朝代都定都在孟津，因此，地上地下文物古迹丰富。龙马负图寺、王铎故居、汉魏故城等40多处古文化遗址被列为国家首批重点文物单位。古人以“生在苏杭、葬在北邙”为荣，帝王将相墓冢，是全国最大的皇家陵园和古墓葬群，北邙山百分之九十以上地域在孟津境内，有以汉光武帝陵、魏孝文帝陵为代表的500多座皇家陵园和不计其数的王公大臣墓葬，2001年，邙山古墓群被国务院公布为第五批全国重点文物保护单位，2002年汉魏洛阳故城被国务院公布为第五批重点文物保护单位。 本项目厂址位于邙山陵墓群保护范围内。本项目生产厂房为轻钢结构厂房，建设过程中不进行深挖，不会对文物历史风貌造成影响，涉及文物相关问题，以文物部门意见为准。本项目与孟津县重点文物分布区位置关系见附图四。 3. 饮用水水源保护区划分析 本项目位于孟津县常袋镇隆华大道22号，距本项目最近的饮用水源保护区为孟津县常袋镇水源地。根据河南省人民政府办公厅发布的《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办[2016]23号），孟津县常袋镇水源地基本情况及具体水源保护区的范围和相关管理要求如下： （1）常袋镇10#①井 孟津县常袋镇常袋镇10#①中心点坐标为N34°48′15.33″、E112°21′20.25″，其一级保护区保护范围：以开采井为中心500m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 （2）常袋镇10#②井 孟津县常袋镇10#②井中心点坐标为N34°48′16.56″、E112°21′19.79″，其一级保护区保护范围：以开采井为中心500m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 （3）常袋镇11#井 孟津县常袋镇11#井中心点坐标为N34°47′49.53″、E112°21′10.89″，其一级保护区保护范围：以开采井为中心50m为半径的圆形区域；二级保护区：不设立。 （4）管理要求 一级保护区内严禁新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 本项目距常袋镇常袋镇10#①井和10#②井一级保护区边界距离为1685m。距常袋镇11#井一级保护区边界距离为1629m。本项目不在水源井保护区范围内，符合水源保护区划要求。 4. 洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030） （1）规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（注：即洛阳市区规划的北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 （2）规划期限 规划期限：2016年-2030年。 其中，近期：2016-2020年；远期：2021-2030年。 （3）主导产业 以装备制造业和以科技服务业为主的现代服务业为主导产业。 （4）产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 本项目在洛阳空港产业集聚区内，项目与洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）土地使用规划图关系见附图6、附图7。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1. 环境空气质量现状 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的2019年洛阳市生态环境状况公报，监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。利用六项基本污染物的年评价指标进行区域达标判定，结果见下表。 表8 洛阳市区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 62; 35; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 107; 70; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 188; 160; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.5mg/m3; 4.0mg/m3; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 10; 60; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、臭氧的日平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。 根据《洛阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2020]2号），工作目标为：2020年，城市区PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）年均浓度及优良天数完成省定目标，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上，其它县（市、区）完成年度空气质量改善目标，全面完成年度及三年攻坚目标任务。 2. 声环境现状 本项目属于未批先建，为了了解本项目生产过程中对周边声环境的影响情况，建设单位委托河南纳克检测技术有限公司对项目厂界的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2020年7月20日、21日。监测点位置见附图二。监测结果见下表。 表9 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2020年7月20日; 2020年7月21日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 西厂界; 53.4; 45.3; 52.9; 44.8; 昼间60、夜间50. 注：北、东、南为共用厂界，噪声不监测。 监测结果表明，厂区西侧为小浪底专线，西厂界的昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其他厂界的昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）: 本项目主要环境保护目标见下表。 表10 主要环境保护目标 环境要素; 环境保护对象; 方位; 距本项目距离; 环境功能. 环境空气; 常袋镇; 西北; 981m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 常袋村; 西北; 822m. 井家庄; 西北; 2212m. 西小梵村; 西北; 2413m. 樱桃沟; 西北; 2469m. 小乔洼村; 东北; 1025m. 常平村; 东北; 1599m. 东小梵村; 东北; 2054m. 沟北村; 东北; 2254m. 东杨沟村; 西南; 1667m. 杨沟村; 西南; 2411m. 西杨沟村; 西南; 2491m. 士门沟村; 西南; 2295m. 菠萝窑村; 西南; 1887m. 半坡村; 西南; 1781m. 武家湾村; 南; 1327m. 赵洼村; 东南; 1423m. 大桥洼村; 东南; 814m.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 SO2： 24小时平均浓度限值150µg/m3；1小时平均浓度限值500µg/m3； NO2： 24小时平均浓度限值80µg/m3；1时平均浓度限值200µg/m3； PM10：24小时平均浓度限值150µg/m3； PM2.5：24小时平均值75μg/m3； CO：小时平均值4mg/m3； O3：日最大8小时平均值160μg/m3。 2、《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类 3类：昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） 4a类：昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 颗粒物：最高允许排放浓度：120mg/m3 最高允许排放速率（二级）：15m高排气筒排放速率3.0kg/h 周界外浓度最高点 颗粒物：1.0mg/Nm3 2、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3 SO2：50mg/m3、NOx：150mg/m3、颗粒物：20mg/m3 3、《洛阳市2020工业污染源治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号） 燃气锅炉排放口：SO2：10mg/m3、NOx：50mg/m3、颗粒物：5mg/m3 4、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类 3类：昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A） 4类：昼间：70dB（A） 夜间：55dB（A） 5、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）Ⅰ类场 6、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的有关规定 |
| 总量控制指标 | 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目不再申请有关重点污染物排放总量。本项目本项目产生的SO2、NOx可通过本企业自身进行削减，本公司于2015年通过拆除锅炉，实现了SO2、NOx的总量削减，本项目可从中进行替代削减。 |

建设项目工程分析

1、工艺流程简述及图示 （1）施工期 经现场勘查，本项目已建成，属于未批先建。施工期已结束，本次评价不再对施工期污染进行赘述。 （2）运营期 本项目生产工艺流程及产污环节如下图所示。 图2 冷却系统工艺流程及产污环节示意图 ### 工艺流程简述： 本次技改新建一套制粒系统和散装仓。 （1）制粒系统 混合后的粉料经过磁除杂后送至待制粒仓，经蒸汽调质后进入制粒机挤压制粒。 - （2）包装、入库 - 成品仓内的部分粒料直接装入散装车，进行外售。 - 另外一部分粒料经打包称和皮带输送包装机对粒料进行包装后，运送到仓库进行储存后外售。 ### 2、项目主要污染工序 （1）废水污染源 本项目饲料生产过程中需要燃气锅炉提供蒸汽进行调质、烘干等工序，锅炉用水量为7.5m3/d（2280m3/a）。锅炉房软水站采用离子交换树脂工艺，离子交换树脂需要定期反冲洗，会排出一定量的反冲洗水，产生的废水量按锅炉用水量的15%计，则锅炉废水产生量为4.125m3/d（342m3/a）；锅炉蒸汽使用过程中蒸汽大部分进入物料中，随烘干冷却工序再部分散失在车间中，少量蒸汽冷凝水定期排放，冷凝水产生量约为5%，即114t/a。反冲洗水和冷凝水均属于清净下水，经过收集后可用于厂区绿化、洒水降尘，不外排。 技改后年工作时间304d，冷却水用量为7.5m3/d（2280m3/a）；项目新增化粪池，改用水冲厕所，生活用水量为2.8m3/d（851.2m3/a），总用水量增加为0.42m3/d（127.68m3/a）。 本次技改后冷却水及生活污水均增加。 - 大气污染源 本次技改工程主要对制粒工段进行提标改造，并新增制粒工段废气。 - 本项目新增一台制粒机位于生产车间三楼，冷却器位于生产车间二楼。设计处理畜禽饲料年产量为3.5万吨。 - 由于制粒工段采用蒸汽调质，制粒后的粒料温度较高，需经过新型逆流冷却器进行冷却，粒料与冷空气逆行过程中会有少量粉尘随气流飘走。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“1320饲料加工行业”相关系数，配合饲料生产设施粉尘产污系数为0.043kg/t产品（规模等级<10万吨/年），饲料和预混合饲料产污系数调整系数为1.2。根据目前饲料加工企业生产工艺的特点，除尘设备视为生产工艺设备。因此，本行业工业粉尘的产排污系数相等。 - 新增冷却工段需要冷却的物料量约为3.5万t/a，每天约运行4小时，经核算，新增冷却工段有组织粉尘产生量为1.89t/a。生产时产生的粉尘经沙克龙除尘器处理后通过一根15m排气筒排放。 - 除尘器汇总风量为8000m3/h，集气罩收集效率按90%计算，除尘效率可达99%，除尘器收集的粉尘全部回用于生产系统。 - 由于清杂工段和新增冷却工段共用一根排气筒，共有有组织粉尘排放总量为0.072t/a，除尘器汇总风量为8000m3/h，除尘效率可达99%，除尘器收集的粉尘全部回用于生产系统。则颗粒物排放浓度为7.4mg/m3，排放速率为0.06kg/h。技改新增无组织排放量为0.198t/a，颗粒物排放浓度和速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 - （3）噪声污染源 本次技改新增一台制粒机、一台冷却器和相关设备，其噪声源强约为75~90dB(A)，经减振基础、厂房隔声及距离衰减之后，噪声源强及防治措施详见下表。 表11 设备噪声源强及防治措施一览表 位置; 设备名称; 数量（台）; 噪声源强dB（A）; 防治措施; 治理后源强dB（A）. 生产车间; 制粒机; 1; 85; 减振基础、厂房隔声、距离衰减; 55. 冷却器; 1; 90; 60. 风机; 1; 90; 60. - （4）固体废物 # 技改项目固废物主要有生活垃圾、原材料废包装、清杂工段筛选出的杂质、成品废包装以及锅炉软水制备工段更换的废离子交换树脂，由于原料用量和产量不变，因此原材料废包装、清杂工段筛选出的杂质以及锅炉软水制备工段更换的废离子交换树脂产生量均与技改前相同；项目建成后全部利用原有生产人员，因此生活垃圾排放量与技改前相同；成品仓中的粒料，一部分进行包装后进行销售，在包装过程中会出现部分破损包装袋，预计产生量约0.5t/a。在一般固废暂存区集中收集后，定期送至垃圾填埋场进行处理。 # 技改完成后成品废包装袋产生量减少0.5t/a。 - 技改工程实施后全厂废气污染源及污染防治措施变化情况 本次技改工程污染物产生及排放情况见下表。 表12 技改工程污染物产排情况一览表 单位：t/a 类别; 污染物; 技改工程 排放量; 技改后措施; 备注. 废气; 新增冷却工段; 有组织粉尘; 0.017; 沙克龙除尘器+15m高排气筒; 技改新增. 废水; /; /; /; /. 固体废物; 成品废包装袋; 0.5; 依托现有固废暂存间（10m2），收集后外售; 依托现有一般固废暂存间. 4、技改完成后全厂主要污染物排放“三笔账” 本项目属于技改，本项目投入运营后，全厂污染物排放量情况见下表。 表13 改扩建工程完工后全厂污染物变化情况 单位：t/a 类别; 污染物; 现有工程总排放量（t/a）; 技改工程 总排放量（t/a）; “以新带老削减量”（t/ a）; 技改完成后总排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废气; 清杂工段、新增冷却工段; 粉尘; 0.8816; 0.206; 0.205; 0.88; -0.0016. 粉碎工段、原有冷却工段; 粉尘; 1.03; /; 0.1885; 0.8415; -0.1885. 燃气锅炉; 颗粒物; 2.12; /; 2.102; 0.018; -2.102. SO2; 2.12; /; 2.096; 0.024; -2.096. NOx; 2.12; /; 1.711; 0.4088; -1.711. 废水; 生活污水; 0; 0; 0; 0; 0. 固体废物; 成品废包装袋; 0; 0; 0; 0; 0.

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及 产生量 | 处理后排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 新增制粒工段、清杂工段（1#排气筒） | 颗粒物 | 747.7mg/m3；7.27t/a | 7.47mg/m3；0.073t/a |
|  | 原有制粒工段、粉碎工段 （2#排气筒） | 颗粒物 | 847.6mg/m3；8.24t/a | 8.47mg/m3；0.0824t/a |
| 水污染物 | 无 | / | / | / |
| 固体 废物 | 生产过程 | 成品废包装袋 | 0.5t/a | 0 |
| 噪声 | 制粒机 |  | 设备噪声级 | 75～90dB(A) |
|  | 冷却器 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目周围没有珍稀动植物种群和生态敏感点，本项目的建设对当地生态环境影响不大。 |  |  |  |  |

环境影响分析

1 施工期环境影响分析 本项目扩建内容均在现有厂房内进行建设，没有土建工程，仅在车间内安装生产设备，不再分析施工期影响。 2 营运期环境影响分析 - 2.1水环境影响分析 技改后年工作时间304d，冷却水用量为7.5m3/d（2280m3/a）；技改新增化粪池，改用水冲厕所，生活用水量为2.8m3/d（851.2m3/a），总用水量增加为0.42m3/d（127.68m3/a）。 本次技改后冷却水及生活污水均增加。 - 2.2 环境空气影响分析 本次评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐的AERSCREEN对项目废气进行预测。估算模型及点源、面源计算参数见下表所示。 表14 项目估算模型计算参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市人口数）; 28176. 最高环境温度; 39℃. 最低环境温度; -5.0℃. 土地利用类型; 工业用地. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. 表15 技改工程点源排放污染源参数调查一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放 工况; 污染物排放速率/（kg/h）. X; Y. SO2; NOx; 颗粒物. 1; 1#排气筒; 112.34; 34.46; 227; 15; 0.4; 24.16; 100; 5472; 正常; /; /; 0.06. 2; 2#排气筒; 112.34; 34.46; 227; 15; 0.4; 24.16; 100; 5472; 正常; /; /; 0.067. 表16 污染物排放矩形面源参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 评价因子源强/（kg/h）. X; Y; 颗粒物. 1; 生产车间; 112.34; 34.46; 227; 70; 45; 1; 10; 7296; 正常; 0.049. - 评价等级确定 根据上表污染物参数进行预测，预测结果如下。 # 表17 评价等级估算结果一览表 下风向距离/m; 点污染源; 面污染源. 1#排气筒; 2#排气筒; 车间内颗粒物. 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%; 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 100; 0.0007724; 0.15; 0.0008626; 0.17; 0.01118; 2.24. 200; 0.001011; 0.20; 0.001129; 0.23; 0.01193; 2.39. 300; 0.0009509; 0.21; 0.001194; 0.24; 0.01164; 2.33. 400; 0.0008959; 0.19; 0.001147; 0.23; 0.01091; 2.18. 500; 0.0008718; 0.18; 0.001062; 0.21; 0.01114; 2.23. 600; 0.0008397; 0.17; 0.001; 0.20; 0.01038; 2.08. 700; 0.0008064; 0.17; 0.0009735; 0.19; 0.00933; 1.87. 800; 0.0007608; 0.16; 0.0009377; 0.19; 0.008308; 1.66. 900; 0.0007151; 0.15; 0.0009005; 0.18; 0.007392; 1.48. 1000; 0.0006907; 0.14; 0.0008496; 0.17; 0.006598; 1.32. 1100; 0.0006635; 0.14; 0.0007986; 0.16; 0.005931; 1.19. 1200; 0.0006351; 0.13; 0.0007713; 0.15; 0.005353; 1.07. 1300; 0.0006066; 0.13; 0.0007409; 0.15; 0.004859; 0.97. 1400; 0.0005786; 0.12; 0.0007092; 0.14; 0.004432; 0.89. 1500; 0.0005516; 0.12; 0.0006774; 0.14; 0.004057; 0.81. 1600; 0.0005257; 0.11; 0.0006461; 0.13; 0.003732; 0.75. 1700; 0.0005012; 0.11; 0.0006159; 0.12; 0.003448; 0.69. 1800; 0.000478; 0.10; 0.0005871; 0.12; 0.003195; 0.64. 1900; 0.0004766; 0.10; 0.0005596; 0.11; 0.002968; 0.59. 2000; 0.0004821; 0.10; 0.0005337; 0.11; 0.002768; 0.55. 2100; 0.000486; 0.10; 0.0005323; 0.11; 0.002597; 0.52. 2200; 0.0004885; 0.10; 0.0005383; 0.11; 0.002443; 0.49. 2300; 0.0004898; 0.10; 0.0005427; 0.11; 0.002305; 0.46. 2400; 0.0009509; 0.10; 0.0005455; 0.11; 0.002179; 0.44. 2500; 0.0008959; 0.21; 0.0005469; 0.11; 0.002063; 0.41. 3000; 0.0004766; 0.10; 0.0005395; 0.11; 0.001614; 0.32. 4000; 0.0004305; 0.09; 0.0004807; 0.10; 0.001112; 0.22. 5000; 0.0003783; 0.08; 0.0004224; 0.08; 0.0008289; 0.17. 6000; 0.000333; 0.07; 0.0003718; 0.07; 0.0006515; 0.13. 7000; 0.000295; 0.06; 0.0003294; 0.07; 0.0005312; 0.11. 8000; 0.0002633; 0.05; 0.000294; 0.06; 0.0004478; 0.09. 9000; 0.0002369; 0.05; 0.0002646; 0.05; 0.0003849; 0.08. 10000; 0.0002149; 0.04; 0.00024; 0.05; 0.0003361; 0.07. 15000; 0.0001438; 0.03; 0.0001605; 0.03; 0.0001994; 0.04. 20000; 0.0001072; 0.02; 0.0001197; 0.02; 0.0001411; 0.03. 25000; 8.488E-5; 0.02; 9.479E-5; 0.01; 0.000108; 0.02. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 0.00107; 0.21; 0.001195; 0.24; 0.01194; 2.39. D10%最远距离/m; 294; 294; 198. 根据以上估算模式计算结果可知，项目正常运行条件下，面源下风向最大地面质量浓度占标率为2.39%，1%≤Pmax＜10%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中评价工作分级判据，确定本项目为二级评价，不需要进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。根据导则要求，项目大气环境影响评价范围为以厂址为中心区域的边长为5km的矩形区域。 （2）污染物排放量核算 本项目技改完成后污染物有组织和无组织排放情况见下表。 表18 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/（μg/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#排气筒; 颗粒物; 953.9; 0.0143; 7.83. 2; 2#排气筒; 颗粒物; 690.8; 0.0034; 1.89. 有组织排放总计; 颗粒物; 9.72. 表19 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值(μg/m3). 1; 生产车间; 饲料生产线; 颗粒物; 车间沉降; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1000; 0.27. 无组织排放合计. 无组织排放总计; 颗粒物; 0.27. 由上表可知，以生产车间为面源，无组织颗粒物的最大落地浓度为0.01269mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的要求“周界外最高浓度限值 1.0mg/m3”的要求。 因此，本项目对环境空气的影响很小。 （4）企业自行监测计划 本项目排放的污染物包括颗粒物，污染源监测计划见下表。 表20 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 原有制粒工段排气筒; 颗粒物; 每半年1次; 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 新增制粒工段排气筒; 颗粒物; 每半年1次. 表21 项目无组织大气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界外下风向东侧设监测点1处; 颗粒物; 每年 1次; 《大气污染物综合排放准》（GB16297-1996）表2二级标准，. 2.3 噪声环境影响分析 为了解本项目区域的声环境质量现状，建设单位委托河南纳克检测技术有限公司对项目厂界的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2020年7月20日、21日。监测点位置见附图二。监测结果见下表。 表22 厂界噪声监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 2020年7月20日; 2020年7月21日; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 西厂界; 53.4; 45.3; 52.9; 44.8; 昼间60、夜间50. 注：北、东、南为共用厂界，噪声不监测。 监测结果表明，厂区西侧为小浪底专线，西厂界的昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求，其他厂界的昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求。 因此，本项目产生的噪声对周围环境影响很小。 - 2.4 固体废弃物环境影响分析 # 技改项目固废物主要有生活垃圾、原材料废包装、清杂工段筛选出的杂质、成品废包装以及锅炉软水制备工段更换的废离子交换树脂，由于原料用量和产量不变，因此原材料废包装、清杂工段筛选出的杂质以及锅炉软水制备工段更换的废离子交换树脂产生量均与技改前相同；项目建成后全部利用原有生产人员，因此生活垃圾排放量与技改前相同；成品仓中的粒料，一部分进行包装后进行销售，在包装过程中会出现部分破损包装袋，预计产生量约0.5t/a。在一般固废暂存区集中收集后，定期送至垃圾填埋场进行处理。 因此，本项目产生固体废物对环境影响很小。 2.5、产业政策符合性分析 （1）国家产业政策相符性分析 6.1产业政策相符性分析 本项目设备和产品均不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类和淘汰类之列，符合国家产业政策。 6.2《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 本项目与《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析具体见下表。 表23 洛环攻坚办〔2020〕14号相符性分析一览表 文件要求内容; 本项目情况; 相符性. 工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本项目生产设施全部在密闭车间内放置，并在车间内再单独建设封闭措施对各生产线进行密闭，生产过程中可全面落实废气无组织排放控制措施；项目原料、成品均在封闭车间内存放，不存在露天作业情况。; 相符. 燃气锅炉低氮改造。2020年9月底前，全市域4蒸吨/小时及以上燃气锅炉和直燃机全部加装低氮燃烧器，改造后在基准含氧量3.5%、锅炉负荷75%以上工况下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于5、10、50毫克/立方米，不治理或达不到超低排放的由辖区政府强制拆除。; 本项目2t/h燃气锅炉于2015年完成改造升级，锅炉烟气各污染物浓度能够达标排放。; 相符. 根据上表可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相关要求。 2.6 项目选址可行性分析 （1）洛阳广联农牧科技有限公司位于孟津县常袋镇隆华大道22号，占地面积为15554m2，本项目现状西侧为小浪底专线，东侧为昊华试剂有限公司，南侧为洛阳市路捷重工有限公司，北侧为鸿运锻造厂。根据孟津县国土资源局出具的不动产登记证（孟津县国用（1999）字第零壹肆号），本项目用地性质为工业用。 （2）本项目距常袋镇常袋镇10#①井和10#②井一级保护区边界距离为1685m。距常袋镇11#井一级保护区边界距离为1629m。本项目不在水源井保护区范围内，符合水源保护区划要求。 （3）本项目用水为厂区常袋镇供水管网供应，用电由孟津县常袋镇电网供应。项目运行过程中大气污染物经过处理后可以达标排放，计算大气环境防护距离无超标点，不设置大气防护距离；项目锅炉废水集中收集，属清净下水，用于厂区洒水降尘；生活污水经粪池收集后定期委托专人进行清掏，不外排；项目运行各种设备产生的噪声经过车间隔声、距离衰减等作用后，厂界噪声昼间、夜间贡献值及敏感目标噪声预测值可以达标；本项目各种固体废物能够得到合理处置。 综合以上分析，本项目选址可行。 2.7 环保投资与验收 本项目总投资为1000万元，其中环保设备投资3.5万元，环保投资占比为0.35%。项目建成后全厂环保设施及投资估算见下表。 表24 环保投资估算一览表 项目; 环保设施; 投资（万元）. 废气; 清杂工序; 脉冲除尘器2个; 15m排气筒1根（1#）; 依托现有. 粉碎工序; 脉冲除尘器2个; 依托现有. 1#制粒工段; 沙克龙除尘器1个; 依托现有. 2#制粒工段; 沙克龙除尘器1个; 15m排气筒1根（2#）; 3.5. 锅炉房; /; 15m排气筒1个（3#）; 依托现有. 噪声; 基础减震、隔声处理; 依托现有. 废水; 10m3化粪池（1#办公楼）; 依托现有. 蓄水池30m3; 依托现有. 固废; 一般固废暂存区; 10m2; 依托现有. 危险废物暂存间; 10m2; 依托现有. 合计; 3.5.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 清杂工段 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器2个+1根15m排气筒（1#） | 达标排放 |
|  | 粉碎工段 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器2个+1根15m排气筒（2#） | 达标排放 |
|  | 新增冷却工段 | 颗粒物 | 沙克龙除尘器1个+1根15m排气筒（1#） | 达标排放 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 通风、洒水降尘 | 达标排放 |
| 水污 染物 | 无 | / | / | / |
| 固体 废物 | 生产车间 | 成品废包装袋 | 垃圾填埋场 | 合理处置 |
| 噪 声 | 制粒机 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 厂界达标 |
|  | 冷却器 |  |  |  |
|  | 风机 |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响 本项目占地面积15554m2，绿化面积为2000m2，在美化环境的同时可在一定程度上起到降尘、降噪的作用。 |  |  |  |  |

结论与建议

1 产业政策相符性分析结论 本项目设备和产品不在中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，并于2020年7月8日在孟津县发展和改革委员会备案，符合国家产业政策。 项目的建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案》（洛环攻坚办〔2020〕14号文）的有关要求。 因此，本项目的建设符合国家及地方的产业政策。 2 项目选址可行性分析结论 洛阳广联农牧科技有限公司年加工12万吨畜禽饲料项目位于孟津县常袋镇隆华大道22号，厂区所在位置交通便利。项目建设符合国家产业政策；项目符合环评审批制度；用水、用电均有充足保证；项目废气、噪声排放能够达标；锅炉废水集中收集，属清净下水，用于厂区洒水降尘；生活污水由粪池定期清理不外排；各种固体废物能够得到合理处置，对环境影响较小。 因此，本项目选址从环保角度分析是可行的。 3、建设项目周围环境现状评价结论 3.1 环境空气现状 根据2019年洛阳市生态环境状况公报数据，洛阳市区域PM2.5和PM10的年均浓度、臭氧的日平均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此洛阳市属于不达标区。 3.2 声环境现状 本项目厂界的昼、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类、4a类标准要求。 4 营运期环境影响分析结论 4.1大气环境影响分析 本项目安装一台2t/h的燃气锅炉，锅炉废气由一根15m排气筒排放，燃气锅炉排放的SO2、NOx、颗粒物排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准要求，同时也可满足《洛阳市2020工业污染源治理专项方案》（洛环攻坚办[2020]14号）中燃气锅炉污染物排放标准要求。 本项目饲料生产线运行过程中会产生粉尘，经袋式除尘器处理后通过排气筒排放。各排气筒颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。经过估算，无组织颗粒物最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求。因此，本项目有组织粉尘、无组织粉尘排放对厂界附近及评价区环境空气质量影响很小。 4.2.2 水环境影响分析 本项目锅炉房产生的废水属于清净下水，可用于厂区绿化、洒水降尘，不外排；本项目生活污水经化粪池处理后定期委托专人进行清理不外排，不会对地表水环境产生不良影响。 4.2.3 声环境影响分析 本项目噪声源主要是各类生产设备运行产生的噪声，经过预测，本项目营运期间厂界昼间、夜间噪声预测值值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。 4.2.4 固体废物影响分析 - 本项目生活垃圾由垃圾桶暂存后及时运往生活垃圾填埋场集中处置；生产过程中筛选出的杂质在一般固废暂存区集中收集后，定期送至垃圾填埋场进行处理；废离子交换树脂在危废暂存间收集后定期交由具有资质的单位进行处置。本项目的固体废物均得到了合理的处理、处置，不会对周围环境产生大的影响。 4总量控制 本项目无新增废水排放，无新增总量控制建议指标。 评价建议与要求 1、运营期加强设备管理、维护，派专人定期检查环保设备设施（除尘器），保证设备长期、稳定、良好运行，出现问题及时更换； 2、加强环境管理，保证洒水设施正常运行； 3、派专人每天对厂区及门口道路进行打扫、洒水，保证厂区及进厂道路清洁。 综上所述，本项目符合国家有关产业政策，选址合理。评价认为，项目采取的污染防治措施有效、可行，建设单位在严格落实环境影响报告表提出的环保对策和措施后，污染得到合理处置，项目建设对区域环境质量影响较小。因此，从环保角度考虑，本项目在拟选厂址建设可行。